Analiza dinamică a solidului rigid cu simetrii structurale – studiu de caz: analiza modurilor proprii ale podurilor din beton armat

Autor: Cătălin ŞERBAN, Anul: II I.S.B.E.

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Nicuşor DRĂGAN

Facultatea de Inginerie din Brăila

1. Introducere

Sistemul ecuaţiilor diferenţiale de mişcare ale solidului rigid cu legături vâsco-elastice are şase ecuaţii cuplate elastic şi vâscos [1] [2] [3] [5]. Sub formă matricială acest sistem se scrie:

Aq+Bq+Cq=f																							(1)

Dacă se consideră că legăturile rigidului sunt elastice sau cu amortizări mici, ecuaţiile de mişcare se simplifică prin anularea amortizărilor. În această ipoteză, sistemul ecuaţiilor diferenţiale de mişcare devenine:

Aq+Cq=f																								(2)

Pentru determinarea modurilor proprii de vibraţie se consideră solidul rigid neperturbat; în formalism matricial ecuaţia diferenţială de mişcare (cu coeficienţi matriciali) este de forma:

Aq+Cq=0																								(3)

Dacă se consideră un sistem de axe central şi principal, matricea de inerţie devine diagonală, sistemul de ecuaţii diferenţiale de mişcare ramânând cuplat elastic dar rămâne cuplat inerţial. În acest caz, matricea de inerţie este:

A=DIAGm,m,m,Jx,Jy,Jz ,																				(4)

unde m este masa rigidului iar Jx, Jy şi Jz sunt momentele de inerţie principale.

2. Decuplarea vibraţiilor solidului rigid cu simetrii structurale. Moduri proprii

Se consideră un rigid cu axa verticală Cz de simetrie. Simetria rigidului constă în simetria de distribuţie masică, simetria dimensională şi simetria legăturilor. Considerând că rigidul are n legături triortogonale elastice în punctele Mixi,yi,zii=1,n de constante kix,kiy,kizi=1,n, matricea de rigiditate devine:

C=kix000kixzi00kiy0−kiyzi0000kiz0000−kiyzi0kiyzi2+kizyi200kixzi000kizxi2+kixzi2000000kixyi2+kiyxi2							(5)

Luând în considerare că sistemul de axe este central şi principal, cuplarea mişcărilor se face numai elastic (prin intermediul coeficienţilor nediagonali nenuli din matricea de rigiditate) în patru subsisteme(cu mişcări cuplate) astfel:

a)alunecarea laterală cuplată cu mişcarea de ruliu - subsistemul X,ϕy

mX+Xkix+ϕykixzi=0Jyϕy+Xkixzi+ϕykizxi2+kixzi2=0																	(6)

b)mişcarea de avans axial cuplată cu mişcarea de tangaj - subsistemul Y,ϕx

mY+Ykiy−ϕxkiyzi=0Jxϕx−Ykiyzi+ϕxkiyzi2+kizyi2=0																	(7)

c)mişcarea de săltare - subsistemul Z

mZ+Zkiz=0																							(8)

d)mişcarea de întoarcere (giraţie) - subsistemul ϕz

Jzϕz+ϕzkixyi2+kiyxi2=0																				(9)

Expresiile pulsaţiilor proprii ale vibraţiilor libere necuplate sunt trecute în tabelul 1.

| Tabel 1. Expresiile analitice ale pulsaţiilor proprii ale vibraţiilor decuplate |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mişcare | Alunecare X | Înaintare Y | Săltare Z | Tangaj ϕx | Ruliu ϕy | Giraţie ϕz |
| Pulsaţie proprie | pX=kixm | pY=kiym | pZ=kizm | pϕx=kiyzi2+kizyi2Jx | pϕy=kizxi2+kixzi2Jy | pϕz=kixyi2+kiyxi2Jz |

Expresiile analitice ale coeficienţilor de cuplaj dinamic sunt trecute în tabelul 2.

| Tabel 2. Expresiile analitice ale coeficienţilor de cuplaj dinamic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subsisteme cu mişcări cuplate | alunecarea laterală cuplată cu mişcarea de ruliu - X,ϕy | mişcarea de avans axial cuplată cu mişcarea de tangaj - Y,ϕx |
| Coeficienţi de cuplaj dinamic | α1=1mkixzi | β1=−1mkiyziβ2=−1Jxkiyzi |

Cu notaţiile din tabelele 1 şi 2, modurile proprii ale subsistemelor cu mişcări cuplate sunt după cum urmează:

-pentru subsistemul X,ϕy

■pulsaţiile proprii

p1,2=12pX2+pϕy2∓pX2−pϕy22+4α1α2														(10)

■coeficienţii de distribuţie

μ1,2=−12α1pX2+pϕy2±pX2−pϕy22+4α1α2													(11)

-pentru subsistemul Y,ϕx

■pulsaţiile proprii

p3,4=12pY2+pϕx2∓pY2−pϕx22+4β1β2														(12)

■coeficienţii de distribuţie

μ3,4=−12β1pY2+pϕx2±pY2−pϕx22+4β1β2														(13)

3. Studiu de caz – modurilor proprii ale unui pod din beton armat modelat ca un solid rigid cu simetrii structurale şi reazeme elastice din cauciuc neoprenic

Se consideră modelul simplificat din figura 1 pentru un pod modelat ca un rigid şi realizat din 20 de grinzi din beton armat, rezemate fiecare pe câte 4 reazeme identice din cauciuc sintetic vulcanizat. Cele 20 de grinzi sunt grupate pe 4 rânduri (axa Cx) a câte 5 (axa Cy), solidarizarea acestora realizându-se prin intermediul unei suprabetonări.

| ##### Tabel 3. Poziţiile reazemelor din cauciuc în sistemul de axe Cxyz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | xi | yi | zi | i | xi | yi | zi | i | xi | yi | zi | i | xi | yi | zi |
| 1 | -5,5 | -98,05 | -1,45 | 21 | 1,1 | -58,05 | -1,45 | 41 | -5,5 | 18,05 | -1,45 | 61 | 1,1 | 58,05 | -1,45 |
| 2 | -4,4 | -98,05 | -1,45 | 22 | 2,2 | -58,05 | -1,45 | 42 | -4,4 | 18,05 | -1,45 | 62 | 2,2 | 58,05 | -1,45 |
| 3 | -2,2 | -98,05 | -1,45 | 23 | 4,4 | -58,05 | -1,45 | 43 | -2,2 | 18,05 | -1,45 | 63 | 4,4 | 58,05 | -1,45 |
| 4 | -1,1 | -98,05 | -1,45 | 24 | 5,5 | -58,05 | -1,45 | 44 | -1,1 | 18,05 | -1,45 | 64 | 5,5 | 58,05 | -1,45 |
| 5 | 1,1 | -98,05 | -1,45 | 25 | -5,5 | -21,95 | -1,45 | 45 | 1,1 | 18,05 | -1,45 | 65 | -5,5 | 61,95 | -1,45 |
| 6 | 2,2 | -98,05 | -1,45 | 26 | -4,4 | -21,95 | -1,45 | 46 | 2,2 | 18,05 | -1,45 | 66 | -4,4 | 61,95 | -1,45 |
| 7 | 4,4 | -98,05 | -1,45 | 27 | -2,2 | -21,95 | -1,45 | 47 | 4,4 | 18,05 | -1,45 | 67 | -2,2 | 61,95 | -1,45 |
| 8 | 5,5 | -98,05 | -1,45 | 28 | -1,1 | -21,95 | -1,45 | 48 | 5,5 | 18,05 | -1,45 | 68 | -1,1 | 61,95 | -1,45 |
| 9 | -5,5 | -61,95 | -1,45 | 29 | 1,1 | -21,95 | -1,45 | 49 | -5,5 | 21,95 | -1,45 | 69 | 1,1 | 61,95 | -1,45 |
| 10 | -4,4 | -61,95 | -1,45 | 30 | 2,2 | -21,95 | -1,45 | 50 | -4,4 | 21,95 | -1,45 | 70 | 2,2 | 61,95 | -1,45 |
| 11 | -2,2 | -61,95 | -1,45 | 31 | 4,4 | -21,95 | -1,45 | 51 | -2,2 | 21,95 | -1,45 | 71 | 4,4 | 61,95 | -1,45 |
| 12 | -1,1 | -61,95 | -1,45 | 32 | 5,5 | -21,95 | -1,45 | 52 | -1,1 | 21,95 | -1,45 | 72 | 5,5 | 61,95 | -1,45 |
| 13 | 1,1 | -61,95 | -1,45 | 33 | -5,5 | -18,05 | -1,45 | 53 | 1,1 | 21,95 | -1,45 | 73 | -5,5 | 98,05 | -1,45 |
| 14 | 2,2 | -61,95 | -1,45 | 34 | -4,4 | -18,05 | -1,45 | 54 | 2,2 | 21,95 | -1,45 | 74 | -4,4 | 98,05 | -1,45 |
| 15 | 4,4 | -61,95 | -1,45 | 35 | -2,2 | -18,05 | -1,45 | 55 | 4,4 | 21,95 | -1,45 | 75 | -2,2 | 98,05 | -1,45 |
| 16 | 5,5 | -61,95 | -1,45 | 36 | -1,1 | -18,05 | -1,45 | 56 | 5,5 | 21,95 | -1,45 | 76 | -1,1 | 98,05 | -1,45 |
| 17 | -5,5 | -58,05 | -1,45 | 37 | 1,1 | -18,05 | -1,45 | 57 | -5,5 | 58,05 | -1,45 | 77 | 1,1 | 98,05 | -1,45 |
| 18 | -4,4 | -58,05 | -1,45 | 38 | 2,2 | -18,05 | -1,45 | 58 | -4,4 | 58,05 | -1,45 | 78 | 2,2 | 98,05 | -1,45 |
| 19 | -2,2 | -58,05 | -1,45 | 39 | 4,4 | -18,05 | -1,45 | 59 | -2,2 | 58,05 | -1,45 | 79 | 4,4 | 98,05 | -1,45 |
| 20 | -1,1 | -58,05 | -1,45 | 40 | 5,5 | 18,05 | -1,45 | 60 | -1,1 | 58,05 | -1,45 | 80 | 5,5 | 98,05 | -1,45 |

Figura 1. Modelul simplificat al podului realizat din 20 de grinzi din beton armat

Caracteristicile inerţiale ale podului şi cele de elasticitate pentru reazemele din cauciuc neoprenic sunt următoarele:

■Caracteristici inerţiale pod (calculate):

m=4960000kg

Jxy=Jyz=Jzx=0

Jx=16,025×109kgm2		Jy=73,270×106kgm2		Jz=16,092×109kgm2

■Elasticităţi reazeme (determinate experimental):

kix≡kx=3,15×106Nm	kiy≡ky=3,15×106Nm	kiz≡kz=650×106Nm	i=1,80

■Poziţionare centru de masă C faţă de planul orizontal al rezemelor (calculat):

h=1454,4mm

■Poziţionare aparate de reazem ([m] în sistemul de axe Cxyz) – conform tabel 3.

Utilizând relaţiile analitice de calcul din tabelul 1 (pentru pulsaţiile vibraţiilor necuplate), tabelul 2 (pentru coeficienţii de cuplaj dinamic) şi cele date de relaţiile (10)-(13), valorile numerice ale modurilor proprii de vibraţie pentru podul modelat ca în figura 1 sunt date în tabelul 4.

| ## Tabel 4. Pulsaţiile/frecvenţele proprii şi coeficienţii de distribuţie pentru subsistemele cu vibraţii cuplate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subsistem | Pulsaţii | Freqvenţe | Coeficienţi de distribuţie |
| X,ϕy | p1=7,13rads | f1=1,13Hz | μ1=0,000509radm |
|  | p2=99,41rads | f2=15,82Hz | μ2=−133,055radm |
| Y,ϕx | p3=7,13rads | f3=1,13Hz | μ3=−0,000002radm |
|  | p4=106,96rads | f4=17,02Hz | μ4=154,145radm |
| Z | p5=pZ=103,39rads | f5=fZ=16,30Hz | - |
| ϕz | p6=pϕz=7,44rads | f6=fϕz=1,18Hz | - |

4. Concluzii

♦modelarea unui solid rigid cu legături elastice sau vâsco-elastice cu diverse tipuri de simetrii conduce la obţinerea unor sisteme de ecuaţii diferenţiale de mişcare decuplate în subsisteme cu mai puţini coeficienţi de cuplaj şi, deci mai uşor de studiat analitic; în acest fel, pot fi puse în evidenţă influenţele factorilor dimensionali, inerţiali, elastici (eventual şi a celor de amortizare) asupra formelor modurilor proprii de vibraţie;

♦dacă se poate modela solidul rigid cu simetrii astfel încât mişcările acestuia să se raporteze la un sistem de axe central şi principal, atunci mişcările acestuia după cele şase “direcţii” (X,Y,Z,ϕx,ϕy,ϕz) sunt cuplate numai prin intermediul coeficienţilor nediagonali ai matricii de rigiditate (eventual şi prin intermediul amortizărilor dacă sunt semnificative);

♦pentru studiul de caz considerat, se poate constata “gruparea” a trei dintre frecvenţele proprii în zona 1,1÷1,2 Hz, celelalte trei frecvenţe fiind mult mai mari decât primele trei şi grupate în intervalul 15,8÷17,1 Hz; aceasta se poate explica numai prin diferenţa foarte mare dintre elasticitatea elementelor de rezemare pe verticală (efort de compresiune) faţă de elasticităţile în plan orizontal (solicitări de forfecare) – raportul constantelor de elasticitate este de circa 1:206;

♦valorile sau foarte mari sau foarte mici ale coeficienţilor de distribuţie conduce la concluzia că, în interiorul subsistemelor X,ϕy şi Y,ϕx, mişcările sunt de fapt foarte slab cuplate; în mod real, se poate considera că şi mişcările acestor subsisteme sunt cvasi-decuplate, această decuplare putând fi observată şi din valorile relativ foarte mici ale coeficienţilor de cuplaj α1, α2, β1 şi β2.

Bibliografie

[1] Bratu, P. - “Vibraţiile sistemelor elastice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

[2] Bratu, P., Drăgan, N. - “L'analyse dynamique de l'interaction machine-structure sur la base du modèle equivalent de rigide aux liaisons visco-elastiques”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997

[3] Bratu, P., Drăgan, N. - “L'analyse des mouvements désaccouplés appliquée au modèle de solide rigide aux liaisons élastiques”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997

[4] Buzdugan, Gh., Fetcu, L., Radeş, M. - “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

[5] Drăgan, N. - “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001